Godziesze Wielkie, dnia 23 stycznia 2013 roku.

Załącznik do decyzji Nr OŚ.6220.8.2012.2013

z dnia 23.01.2013r

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zakładu renowacji fortepianów i pianin zlokalizowane w miejscowości Godziesze Małe, działka nr ewidencyjny 774, obręb Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie. W zakładzie przewiduje  się renowacji około 180 instrumentów rocznie. Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 4000 m2. Powierzchnia użytkowa planowanego obiektu wyniesie: hala – 384 m2, pomieszczenie na piętrze – 132m2 (pomieszczenie socjalne i biurowe). Przewiduje się budynek o wysokości kalenicy 5m. na terenie analizowanej działki znajduje się dom mieszkalny inwestora. Najbliższe tereny zabudowy zagrodowej znajdują się w odległości  20-30 metrów od granic zakładu. Na terenie objętym inwestycją przewiduje się 5 miejsc parkingowo-postojowych. Natężenie ruchu wyniesie: 6 samochodów osobowych i 1 samochód ciężarowy na dobę. W zakładzie zatrudnionych będzie 5 osób.

W zakładzie prowadzona będzie mechaniczna obróbka drewna i elementów metalowych oraz ich powlekanie. Przewiduje się, zużycie ok. 0,5 m3 drewna na miesiąc. W hali znajdować się będą pomieszczenia stolarni, szlifierni, lakierni (kabina i pomieszczenia lakiernicze). Do mechanicznej obróbki drewna wykorzystywane będą: szlifierka taśmowa, piła tarczowa, wyrówniarko – grubościówka, frezarka dolnowrzecionowa. Zakład będzie wyposażony w odkurzacze przemysłowe. Do ogrzewania pomieszczeń zakładu wykorzystana będzie kotłownia węglowa o mocy 35 kW . Proces technologiczny renowacji instrumentów w zakładzie obejmować będzie następujące etapy: pomiary, demontaż, naprawa uszkodzonych elementów drewnianych i metalowych, ręczne nakładanie politury, lakierowanie, polerowanie, wymiana zużytych elementów mechanizmu i klawiatury, regulacja, strojenie. Zakres prowadzonych prac będzie różny i będzie zależał od wymogów klienta, stopnia zużycia poszczególnych elementów instrumentu, uszkodzenia instrumentu, w związku z tym nie zawsze będą występować wszystkie etapy ww. procesu technologicznego.