Godziesze Wielkie, dnia 09 grudnia 2013 roku.

Załącznik do decyzji Nr OŚ.6220.4.2013

z dnia 09.12.2013 r

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych nr 675900P i 675957P polegające na budowie chodnika i zjazdów, poszerzenia jezdni, wykonania nawierzchni bitumicznej oraz  wykonania poboczy, lokalizacja inwestycji na działkach: 704 i 388 obręb geodezyjny Godziesze Małe, Gmina Godziesze Wielkie, na długości 2607,00 m.

Zakres robót budowlanych obejmować będzie:

- wykonanie poszerzeń jezdni,

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,50 m,

- budowę poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m,

- budowę zjazdów do przyległych posesji z kruszywa łamanego,

- budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0 m,

- oczyszczenie i pogłębienie rowu,

- zamontowanie znaków drogowych i urządzeń spowalniających ruch (progi U-16d).

W wyniku realizacji przedsięwzięcia:

- nastąpi podwyższenie parametrów technicznych (istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o zdeformowanym profilu poprzecznym i podłużnym, z licznymi ubtkami i spękaniami)

-  przebudowa drogi będzie prowadzona w istniejącym pasie drogowym

- w wyniku wykonania przebudowy nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych (budowa chodnika i montaż progów zwalniających U-14d), nie nastąpi zwiększenia natężenia ruchu.

Długość przebudowanej drogi 2611,10 m.

Odległość od najbliższej zabudowy 4 m

Woda niezbędna do wykonania robót drogowych dowożona będzie beczkowozami

przystosowanymi do realizacji robót drogowych. Materiały niezbędne do realizowania

inwestycji dowożone będą transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym.

Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa i energia będą wykorzystywane zgodnie z

obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk

materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami. Wykonawca robót będzie zobowiązany zgodnie ze stosownymi zapisami umowy usunąć odpady z terenu budowy i unieszkodliwić je lub złożyć w miejscu przeznaczonym na ich składowanie.