Godziesze Wielkie, dnia 08 sierpnia 2011 roku.

Załącznik nr 1 do decyzji Nr OŚ.6220.1.2011

z dnia 08.08.2011r

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polega na budowie obiektu inwentarskiego o powierzchni ok. 480 m2 na terenie istniejącego gospodarstwa. Na chwilę obecna utrzymywane jest tam bydło ras mlecznych w różnych  grupach wiekowych – cielęta, jałówki, krowy w łącznej ilości 29,8 DJP (duża jednostka przeliczeniowa). Rozbudowa obiektu spowoduje wzrost do 65,9 DJP. Obecnie zwierzęta utrzymywane w technologii uwięziowej na płytkiej ściółce, gospodarstwo nie posiada płyty obornikowej. Na terenie inwestycji znajdują się 3 zbiorniki na płynne zbiorniki zwierzęce o łącznej pojemności 18 m3 . Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z koniecznością wykonania płyty obornikowej pow. 232 m2 oraz zwiększenia pojemności zbiorników na płynne odchody zwierzęce do 165 m3 , wielkości te pozwolą na przetrzymanie powstającego nawozu przez okres 6 miesięcy, natomiast odchodów płynnych przez 4 miesiące. Wszystkie zbiorniki na gnojówkę będą zbiornikami zamkniętymi. Po rozbudowie gospodarstwa dopuszczalna dawka azotu w kg/ha użytków rolnych nie zostanie przekroczona (pow. użytków rolnych19,3 ha)  .

Planowane obiekty usytuowane zostaną na działce rolnej o powierzchni 9400 m2. Na potrzeby wykonania obiektów planowanych do realizacji niezbędne będzie wykorzystanie 500 m2 powierzchni pod budynek inwentarski , 250 m2 na potrzeby płyty obornikowej i 150 m2 na dodatkowy zbiornik na płynne odchody zwierzęce. Zaplanowano także utwardzenie ok. 200 m2  placu.

W projektowanym obiekcie zwierzęta utrzymywane będą w systemie uwięźiowym typu płytka ściółka. Obsługa zwierząt zostanie możliwie maksymalnie zmechanizowana. Zadawanie pasz w sposób mechaniczny wozem paszowym z korytarza paszowego. Usuwanie obornika mechanicznym zgarniaczem bezpośrednio na pryzmę z obornikiem usytuowaną bezpośrednio za budynkiem obory. Udój mleka przy pomocy dojarki przewodowej transportującej mleko przewodami mlecznymi bezpośrednio do zlewni mleka

Powstający w gospodarstwie obornik będzie usuwany dwukrotnie w ciągu dnia , a następnie zostanie on przykryty warstwą sieczki ze słomy w celu zmniejszenia emisji odorów oraz gazów w okresie przetrzymywania go na płycie obornikowej. System wentylacyjny zostanie wykonany jako grawitacyjny. Przyjęte rozwiązania zapewnią minimalizację emisji do powietrza z terenu przedmiotowego gospodarstwa.

Emisja hałasu związana będzie z eksploatacją urządzeń, w które wyposażone  będzie gospodarstwo (głównie dojarki i schładzalnika do mleka) i z ruchem pojazdów. Planuje się , że w ciągu dnia na terenie gospodarstwa poruszać się będzie jeden ciągnik rolniczy oraz jeden samochód ciężarowy. Nie przewiduje się eksploatacji maszyn i pojazdów w porze nocnej.

Tereny, o których mowa powyżej to tereny zabudowy zagrodowej, sąsiadujące bezpośrednio z terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Ścieki powstające podczas mycia obiektów inwentarskich oraz urządzeń udojowych gromadzone będą w oddzielnym szczelnym zbiorniku bezodpływowym, który będzie opróżniany przez służby komunalne na podstawie Odrębnej umowy. Powstające na terenie przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do istniejącej instalacji kanalizacji ściekowej.

W związku z realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie zajdzie potrzeba zmiany sposobu użytkowania terenu, ani wycinki drzew czy krzewów. Przedmiotowy teren znajduje się w obrębie obszaru chronionego krajobrazu  „Dolina Rzeki Prosny”(dla którego nie ma obecnie obowiązujących zakazów).