Załącznik do decyzji nr 0Ś.6220.7.2013

z dnia 31 marca 2014 roku

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej mające na celu przeniesienie istniejącej   produkcji do nowego obiektu, na działce nr ewid. 17/1 w miejscowości   Żydów, gmina Godziesze Wielkie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku chlewni mające na celu poprawę dobrostanu zwierząt i przeniesienie aktualnej produkcji trzody chlewnej z zachowaniem ilości aktualnego stada podstawowego – łącznie 160,85 DJP. Budynek chlewni wraz z architekturą towarzyszącą zaplanowano w południowo – wschodniej części działki  nr 17/1. Obecnie na terenie tej działki znajdują się budynki inwentarskie, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca w cyklu zamkniętym, budynki magazynowe, płyta obornikowa o pow. 52 m2, zbiornik na gnojownicę 360 m3, zbiornik pośredni o pojemności  20 m3 oraz budynek mieszkalny wszystko należące do inwestora.

Projektowana chlewnia polegać będzie na utrzymaniu zwierząt w systemie komorowym na podłodze rusztowej z indywidualnym systemem sterowania mikroklimatem w każdym pomieszczeniu. Budynek będzie się składał z 3 komór porodowych, 3 komór odchowalni prosiąt, sektora krycia, sektora loch prośnych i odchowu loszek, które będą połączone centralnym korytarzem komunikacyjnym przy jednej z zewnętrznych ścian budynku. W budynku chlewni zadawanie pasz odbywać się będą systemem paszociągów i rozprowadzona do poszczególnych grup zwierząt. Zastosowanie poideł ograniczających straty wody, oraz energooszczędnego oświetlenia zmniejszającego pobór energii.

Do ruchomych źródeł hałasu służących do obsługi hodowli będzie ciągnik rolniczy oraz jako stałe źródła hałasu: budynek inwentarski na skutek odgłosów wydawanych przez zwierzęta oraz pracę urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynku. W planowanym budynku zaplanowano automatyczny system wentylacji, wyposażony w 9 wentylatorów firmy Multifan o orientacyjnym poziomie hałasu  55 dB (zależne od typu wentylatora).

Woda będzie pobierana z istniejącego wodociągu w ilości ok. 5 m3/dobę

W planowanym budynku chlewni nie planuje się zaplecza socjalnego w związku z tym ścieki te nie będą powstawać.

Odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia, a także powstające podczas eksploatacji przedsięwzięcia gromadzone będą selektywnie w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności odbierać będzie firma specjalistyczna posiadające pozwolenie na utylizację i transport tego odpadu.