Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
DROGOWEGO

TABLICA OSTRZEGAWCZA Z RADAROWYM 
CZUJNIKIEM PRĘDKOŚCI

Droga gminna nr 675904 P Godziesze Małe – Kakawa Kolonia w km 3+516,90.

,

l. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tablicy ostrzegawczej z wbudowanym czujnikiem 
radarowym posiadającym wyświetlacz prędkości poruszania się pojazdu oraz napis 
"ZWOLNIJ", zasilanej bateriami słonecznymi

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem, 
kontrolą i odbiorem tablicy ostrzegawczej z wbudowanym czujnikiem radarowym.

- wykonanie tablicy ostrzegawczej z wbudowanym czujnikiem radarowym posiadającym 
wyświetlacz prędkości oraz napis "ZWOLNIJ"

- wykonanie konstrukcji wsporczej do tablicy ostrzegawczej i ewentualnie baterii 
słonecznej (dopuszcza się umieszczenie baterii słonecznej na oddzielnej konstrukcji 
wsporczej)

- wykonanie układu zasilającego energią elektryczną z baterii słonecznej oznakowanie 
robót na czas montażu

- montaż konstrukcji wsporczej, tablicy ostrzegawczej i ewentualnie baterii słonecznej

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne

Stosowane materiały powinny posiadać świadectwo jakości - atest producenta i posiadać 
parametry techniczne dostosowane do przedmiotowych norm.

2.2 Radarowy czujnik z wyświetlaczem prędkości i napisem "ZWOLNIJ"

Urządzenie musi posiadać możliwość wyświetlania prędkości poruszającego się pojazdu, a 
także zaprogramowania prędkości, powyżej której wyświetlany jest napis "ZWOLNIJ"

2.3 Tablica ostrzegawcza

Kasetonowa tablica o wymiarach 1500x2000mm wykonana z blachy aluminiowej o 
grubości 2mm. Rewers pomalowany proszkowo na kolor szary. Lico wyklejane folią 
fluorescencyjną III generacji.

2.4 Wyświetlacz diodowy

- diodowy wyświetlacz prędkości wykonany z żółtych diód LED

- diodowy wyświetlacz "ZWOLNIJ" wykonany z czerwonych diód LED

3. Wymagania szczegółowe

3.1 Wymagania dotyczące sposobu pracy tablicy ostrzegawczej 
- możliwość wyświetlania prędkości poruszającego się pojazdu

- możliwość zaprogramowania wartości prędkości, powyżej której następuje wyświetlenie

napisu "ZWOLNIJ" możliwość zmniejszenia intensywności świecenia diód LED po zapadnięciu 
zmroku

'.

3.2. Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczej

Profil zamknięty, stalowy o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta lub konstrukcja 
rurowa zapewniająca odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Konstrukcja musi być 
ocynkowana ogniowo i umożliwiać przymocowanie do fundamentu betonowego. 
Wysokość konstrukcji musi pozwolić na umieszczenie tablicy min. 2.2m ponad poziom 
jezdni.

3.3. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej.

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej urządzeń elektrycznych obowiązują zasady, 
oznaczenia i zabezpieczenia tych urządzeń określone w przepisach i zaleceniach 
dotyczących urządzeń elektroenergetycznych.

4. Opis badań

4.1 Oględziny zewnętrzne

Oględziny zewnętrzne konstrukcji wsporczej należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym 
przy świetle dziennym lub sztucznym rozproszonym. Należy zwrócić uwagę na jakość ' 
powłoki ochronnej cynkowanej na elementach stalowych, która powinna być jednorodna 
bez miejscowego braku pokrycia o jednakowej grubości bez plam kontrastujących z ogólną 
powierzchnią pokrycia bez złuszczeń i pęknięć oraz otwory nie mogą być zalane cynkiem. 
Ostre krawędzie na poszczególnych elementach są niedopuszczalne. Otwory winny być 
ogradowane. Spawy winny być szlifowane na równo z powierzchnią (dopuszczalna 
odchyłka zgrubień < O,5mm).

4.2. Sprawdzenie materiałów

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić przez porównanie atestów materiałowych -: 
dokumentacją techniczną.

4.3. Sprawdzenie wymiarów

Sprawdzenie dokładności wymiarowo-kształtowej dokonać wg. Dokumentacji technicznej 
przy pomocy przyrządów pomiarowych, które posiadają świadectwo lub potwierdzenie 
wzorcowania.

5. Transport

Za prawidłową organizację i funkcjonowanie transportu przy realizacji zadania odpowiada 
wykonawca robót. Używane środki transportu muszą być sprawne techniczne, bezpieczne 
w użyciu i gwarantować przewóz materiałów w sposób uniemożliwiający obniżeniu ich 
jakości. Na czas transportu elementy powinny być zabezpieczone w sposób chroniący 
przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i porysowaniem podzespołów.

6. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Zamawiającego oraz wszystkie pomiary, badania i oględziny wg pkt. 4 dały 
wyniki pozytywne. Protokół odbioru ostatecznego stanowić będzie podstawę do rozliczeń 
finansowych.

7. Podstawa płatności

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ceną oferowaną. Wycena za wykonane roboty powinna 
zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz określone w 
Formularzu cenowym.

Opis przedmiotu zamówienia

TABLICA OSTRZEGAWCZA Z RADAROWYM 
CZUJNIKIEM PRĘDKOŚCI

Droga gminna nr 675904 P Godziesze Małe – Kakawa Kolonia w km 3+516,90.

'.

"

,

TABLICA OSTRZEGAWCZA Z RADAROWYM CZUJNIKIEM 
PRĘDKOŚCI

l. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż ostrzegawczej tablicy z radarowym 
czujnikiem prędkości, zasilanej z baterii słonecznej, której wzór graficzny określa rys. l 
W skład tablicy wchodzą

- kasetonowa obudowa

- odblaskowe lico pokryte folią fluorescencyjną III generacji 
- radarowy czujnik prędkości

- diodowy (LED) wyświetlacz prędkości

- diodowy (LED) napis ostrzegawczy "ZWOLNIJ"

- układ zasilający umożliwiający zasilanie tablicy w energię elektryczną z baterii 
słonecznych

- konstrukcja nośna

- fundament

2. Budowa

Tablica powinna być wykonana w formie kasetonu o wymiarach l500x2000mm, wykonanego 
z blachy aluminiowej o grubości 2mm. Rewers tablicy powinien być pomalowany na kolor 
szary lakierem proszkowym. Lico oklejone fluorescencyjną folią odblaskową III generacji. 
Napis "RADAR" i "JEDZIESZ" wyklejone czarną folią nieodblaskową o minimum 5 letnim 
okresie trwałości. Tło wyświetlaczy diodowych powinno być czarne-matowe.

Diodowy wyświetlacz prędkości powinien być wykonany z żółtych diód LED. Cyfry powinny 
posiadać min. 2 rzędy diód. Odległość pomiędzy diodami powinna wynosić max. 20mm. 
Wysokość cyfr powinna wynosić 400mm. Napis "km/h" wykonać należy z żółtej folii 
odblaskowej III generacji czcionką drogową o wysokości 110mm.

Diodowy napis ostrzegawczy "ZWOLNIJ" powinien być wykonany z czerwonych diód LED. 
Wysokość napisu 240mm. Każda litera winna składać się z min. 2 rzędów diód, a odległość 
pomiędzy diodami powinna wynosić max 20 mm.

Radarowy czujnik prędkości (radar) należy umieścić wewnątrz kasetonu, a antenę tak 
umiejscowić aby była możliwie jak najbardziej widoczna dla niewtajemniczonego 
obserwatora.

..

3. Opis działania

Radarowy czujnik prędkości powinien dokonywać ciągłego (pulsującego) pomiaru prędkości 
nadjeżdżających pojazdów.

Faktyczna prędkość nadjeżdżającego pojazdu powinna zostać wyświetlona na diodowym 
wyświetlaczu prędkości w sposób następujący

- światłem ciągłym gdy nadjeżdżający pojazd nie przekroczył dozwolonej 
prędkości

- światłem migającym z częstotliwością 1 - 2 Hz gdy nadjeżdżający pojazd 
przekroczył dozwoloną prędkość

- gdy w zasięgu pracy czujnika (radaru) nie pojawił się żaden pojazd wyświetlacz 
pozostaje ciemny.

W przypadku gdy pojazd przekroczył maksymalną dopuszczalna prędkość obowiązującą na 
danym odcinku drogi łącznie z pulsowaniem diodowego wyświetlacza prędkości powinien 
rozpocząć pulsowanie napis ostrzegawczy "ZWOLNIJ". Rytm pulsacyjny obydwu napisów 
powinien być zsynchronizowany.

Napisy powinny być wyświetlane do chwili minięcia przez pojazd miejsca posadowienia 
tablicy.

Urządzenie (tablica) powinno posiadać w swoim układzie elektronicznym dwa liczniki 
sterowane z radarowego czujnika prędkości.

Liczniki te powinny zliczać

- ilość pomiarów prędkości

- ilość pomiarów "przekroczonej" prędkości

Liczniki powinny posiadać możliwość resetowania, oraz być łatwo dostępne dla Zarządcy 
Drogi.

Urządzenie (tablica) powinna mieć możliwość dodatkowego podłączenia lampy błyskowej 
imitującej pracę fotoradaru.

Układ elektryczny w znaku aktywnym musi umożliwić podłączenie modułu pozwalającego na 
monitorowanie pracy urządzenia i przesyłanie danych do jednostki konserwującej

4. Konstrukcja wsporcza i posadowienie

Konstrukcję wsporczą tablicy należy wykonać ze stalowego profilu prostokątnego lub 
okrągłego o wymiarach przekroju i ścianek wynikających z obliczeń konstrukcyjnych. 
Posadowienie konstrukcji wsporczej fundament) powinno wynikać z obliczeń 
konstrukcyjnych, a jego głębokość nie może być mniejsza niż granica przemarzania gruntu. 
Posadowienie (fundament) może być wykonane jako wylewane bądź prefabrykowane. 
Połączenie konstrukcji wsporczej z posadowieniem oraz tablicy z konstrukcją powinno 
uniemożliwić demontaż elementów przez osoby postronne, a równocześnie umożliwić 
Zarządcy Drogi przeniesienie tablicy w inne miejsce (np. po dewaluacji jej działania).

5. Parametry techniczne

- wymiary 1500x2000mm 
- zasilanie 12V

- max. pobór mocy 40W

- zasięg działania czujnika prędkości 180 - 200m

- częstotliwość pracy radaru 24,150 GHz +/- 50GHz (pasmo - K) 
- kąt wiązki radaru 12°

- kąt świecenia diód LED 300 
- zakres temperatur -20 ° + 60 °

- odblaskowość folii 370 cd/m2/1x (kąt obserwacji 0,5°, kąt oświetlenia 30°) 
- redukcja świecenia diód w porze nocnej do 60

Zamocowanie

- wysokość od poziomu jezdni min. 2,2m 
- odległość od korony drogi min. 1,0m

6. Pomiar danych statystycznych

Zamawiający wymaga aby w urządzeniu zainstalowane były dwa liczniki 
- licznik faktycznej prędkości dokonanych pomiarów

- licznik faktycznej ilości pomiarów przekraczających dozwoloną prędkość

..

-,

Dostęp do licznika powinien umożliwić Zamawiającemu ich odczyt - zapisanie danych oraz 
ich zresetowanie.

Zamawiający powinien mieć możliwość określenia

- liczby (Lp) liczba pomiarów pojazdów na odcinku drogi w określonym czasie 
- liczby (LPP) liczba pomiarów pojazdów przekraczających pręd

Na tej podstawie Zamawiający wyliczał będzie (Wpp) - współczynnik+ przekroczeń 
prędkości.

Wpp = Lpp	 x 100

LP

Z-ca Wójta Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Alicja Jędrasiewicz

R sunek nr l

napisy z caarne] folii

pojazcu, a miga po 
oozworonej prędl\Ości

E

o

o 
"<;f'

E 
o

o 
cI)

150 cm

adar

E

o

<r 
N

po przel~roClet1lll przez 
połazo dozwolonej 
preclhości

§

o 
o 
N

'.