Załącznik Nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek".

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej doprowadzającej wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek gm. Godziesze Wielkie, województwo wielkopolskie.

Zadanie wykonywane będzie w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie  obejmuje budowę rurociągu wodociągowego o długości 3280 m z niezbędnym uzbrojeniem oraz sieciowej, kontenerowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą   na obszarze Żydowa i Borku, Gmina Godziesze Wielkie.

Rurociąg wodociągowy będzie zbudowany z rur dwuwarstwowych PEHD100 RC PN16 SDR11 Ø 160 mm o długości 3280 m. Sieć wodociągowa będzie montowana systemem wykopu otwartego jak również systemem bezwykopowym, metodą przecisku pod rzeką Prosną, starorzeczem rzeki Prosny oraz poprzeczne przejścia pod pasami dróg o nawierzchni utwardzonej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, kosztorysowej, przedmiarowej 
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie projektu budowlanego, zgodnego z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, oraz uzgodnieniem z Zamawiającym.

- wykonanie robót budowlano-montażowych dla rurociągu wodociągowego wraz 
z obiektami towarzyszącymi w tym pompowni na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego.

Inwestycja według formuły „zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawcę obowiązek sporządzenia:

- projektu  z przebiegiem projektowanych tras sieci wodociągowych  którą musi uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca złoży 3 egzemplarze w wersji roboczej w celu uzgodnienia z Zamawiającym - przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt,

- projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z późn. zm.). Projekt musi obejmować wszystkie wymagane branże. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych (5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie CD),

- innych opracowań wynikających z przepisów prawa: 1) badania gruntowo - wodne na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie CD), 2) dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich opinii i decyzji, w tym zgód na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do wybudowania i uruchomienia.

- dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego 
(5 egzemplarzy+ wersja elektroniczna na płycie CD),

- dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie CD),

- dokumentacji fotograficznej terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów odtworzonych do stanu pierwotnego (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie CD).

Opracowane przez Wykonawcę dokumenty wg formuły "zaprojektuj i wybuduj" muszą obejmować zakres objęty PFU. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania 
i wybudowania  sieci wodociągowej  w zakresie wynikającym z zapisów programu funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o inne materiały i dokumenty uzyskane od Zamawiającego.

Opracowania projektowe winny zawierać:

- opisy i obliczenia techniczne,

- plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów projektowych,

- podłużne profile sieci wodociągowej

- rysunki szczegółowe projektowanej sieci wodociągowej i pompowni sieciowej

- niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia projektów.

Wykonawca zapewni spójność wszystkich dokumentacji tj. m.in. ujednolicenie rozwiązań projektowych. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja uwzględniająca poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie przekazana Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy 
z obowiązków wykonania robót zgodnie z PFU. Za błędy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie robót lub ich części będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich części przez Zamawiającego. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty projektowe były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zaleca się wykonanie wizji w terenie.