Godziesze Wielkie dnia 25.03.2009 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie o długości 5,820 km” w związku z zadanymi pytaniami:

Pytanie 1: Opis Techniczny podaje wykonanie warstwy dolnej podbudowy 
z mieszanki kamiennej 0/63 mm na odcinku II o grubości 12 cm natomiast Kosztorys Ofertowy i Przedmiar Robót 15 cm. Prosimy o ujednolicenie zapisu i podanie dokładnie jaką grubość ma posiadać dolna warstwa podbudowy wykonana z mieszanki kamiennej 0/63 mm na odcinku II.

Odpowiedź: Na odcinku II konstrukcja nawierzchni zaprojektowana jest jako typowa na ruch KR 1-2. Dolna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0/63 ma grubość 12 cm a grubość górnej warstwy podbudowy  z mieszanki kamiennej 0/31,5 wynosi 
8 cm. Powyższe ma odzwierciedlenie w opisie technicznym, przedmiarze robót 
i kosztorysie ofertowym.

Zarówno kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót podają wartość katalogową równą 15 cm , ale z krotnością 0,8 , co oznacza 15 x 0,8 = 12 cm.

Tak więc opis techniczny, kosztorys i przedmiar są ze sobą spójne.

Pytanie 2: Opis Techniczny podaje wykonanie warstwy górnej podbudowy 
z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm na odcinku I o grubości 5 cm natomiast Kosztorys Ofertowy i Przedmiar Robót podaje wykonanie podbudowy o grubości 5 cm 
i dodatkowo na odcinku od km 2+063 do km 2+087 o grubości 10 cm. Prosimy  
o ujednolicenie zapisu i podanie dokładnie jaką grubość ma posiadać górna warstwa podbudowy wykonana z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm na odcinku I.

Odpowiedź: Na całej długości odcinka I istniejącą podbudowę należy pogrubić warstwą z mieszanki kamiennej 0/31,5 grubości 5 cm. i to ma odzwierciedlenie  
w opisie technicznym jako zasadnicza konstrukcja podbudowy. Na końcu 
I odcinka od km 2+063 do km 2+087 dodatkowo dla wyrównania przebiegu niwelety nawierzchni przewidziano 10-cio centymetrową warstwę z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm.

W pozycji 4 kosztorysu i przedmiaru wartość tę wpisano jako 24x4x0,1 = 9,6m3

Pytanie 3: Opis Techniczny podaje wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm. Natomiast Kosztorys Ofertowy i Przedmiar Robót podają grubość tej warstwy 3 cm. Prosimy o ujednolicenie zapisu i dokładne określenie jaką grubość ma posiadać wykonana warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Odpowiedź: Jako warstwę ścieralną zaprojektowano MMA grubości 5 cm 
z założoną stabilnością min.5,5 kN. Powyższe odzwierciedlają zapisy w opisie technicznym, przedmiarze robót i kosztorysie.

W przedmiarze robót i kosztorysie warstwę tą rozpisano zgodnie z ujęciem katalogowym na warstwę o grubości 3 cm i w następnej pozycji podano krotność 
2  za każdy następny centymetr powyżej 3 cm.

Pytanie 4: Opis Techniczny, Kosztorys Ofertowy oraz Przedmiar Robót podają wykonanie warstwy podbudowy betonowej B 9 MPa. Taka klasa betonu nie występuje. W normie BN-70/8933-03 występuje podbudowa z chudego betonu B 7,5 gdzie chudy beton uzyskuje wytrzymałość po 28 dniach od 6-9 MPa. Prosimy 
o wyjaśnienie tego zagadnienia i podanie dokładnie jaki rodzaj podbudowy betonowej należy zastosować.

Odpowiedź: Przewidziana podbudowa betonowa wykonana ma być z chudego betonu o gwarantowanej wytrzymałości na ściskanie 9 MPa. Jest to górna granica chudych betonów, które nie muszą być dylatowane.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

/-/ Alicja Jędrasiewicz